# PROYECTO PASCUA LAMA

# COMPAÑÍA MINERA NEVADA

# PLAN DE MANEJO DE GLACIARES EN

# CUENCA ALTA DEL RÍO EL TORO

## 1	Introducción

El presente plan describe el método de manejo y disposición de los sectores de glaciares que deberán ser removidos durante la vida del Pascua Lama, en la medida que se desarrolle el rajo abierto y éste se extienda hacia la posición de los glaciares existentes en la cuenca alta del Río El Toro. Se ha estimado que aproximadamente 10 hectáreas de glaciares deberán ser removidas y manejadas adecuadamente para evitar inestabilidad de taludes e impactos ambientales. El espesor de los sectores de glaciar que deben ser removidos se estima entre 3 y 5 metros.

## 2	Plan de Manejo

  - Los sectores de glaciares que deberán ser removidos se determinarán con la debida anticipación de acuerdo con el plan minero actualizado.

  - A cada sector de glaciar a ser manejado se movilizarán los equipos mineros que realizarán el trabajo (básicamente bulldozer y/o cargador frontal).

  - Los trozos de glaciar se removerán con dicha maquinaria hasta dejar despejada la superficie del terreno (principalmente roca).

  - De ser necesario se utilizarán tronaduras controladas, de pequeña envergadura, para remover el hielo.

  - Los trozos de hielo desprendidos y removidos hasta el nivel del terreno serán “empujados” o trasladados por los mismos equipos mineros hasta un sector adyacente, cercano pero fuera de los límites a intervenir con el desarrollo del rajo.

  - Los sitios de disposición cumplirán con las características básicas señaladas en la sección 3 siguiente.

## 3	Características de los Sitios de Disposición

Los sitios de disposición de los trozos de glaciar cumplirán con las siguientes condiciones básicas:

  - Estarán ubicados a una cota similar o levemente inferior a la de su posición original.

  - No estarán destinadas a otras obras, instalaciones o desarrollos del proyecto, ni comprometerán la seguridad de las mismas si ellas se ubican aguas abajo del rajo.

  - Se privilegiarán sitios de baja pendiente, de modo de minimizar la posibilidad de desplazamiento ladera abajo. En el entorno del rajo existe suficiente terreno relativamente plano para disponer los trozos de glaciares.

  - No obstante lo anterior, se habilitarán bermas y/o se nivelará mediante maquinaria el terreno en el extremo “aguas abajo”, para retener eventuales desprendimientos de hielo y evitar deslizamientos ladera abajo.

  - No se utilizarán fondos de quebradas o sectores que puedan presentar flujos de agua superficial significativos durante los períodos de deshielo.

  - Las características del terreno o roca superficial serán similares a las del sitio original (se privilegiarán las mismas formaciones geológicas y configuraciones geomorfológicas).

## Responsabilidades

  - La definición del programa de remoción de sectores de glaciares estará incorporado en el plan de desarrollo de la mina.

  - En la definición de los sitios de disposición de glaciares participarán  Departamentos específicos más el departamento de Salud, Seguridad y Medio Ambiente, el cual dará su aprobación a los sitios definidos.

  - El Departamento de Salud, Seguridad y Medio ambiente supervisará el carguío, transporte y disposición final de los glaciares.

  - El monitoreo de la condición de seguridad de los glaciares será informado en forma frecuente a la Gerencia del proyecto y a los organismos competentes.

## 5	Ventajas del Método

El método descrito previamente presenta las siguientes ventajas:

  - El método controlado permite minimizar la remoción de glaciares a lo justo y necesario de acuerdo al avance del rajo.

  - Los trozos de glaciares removidos quedarán en posiciones similares a las originales y básicamente dentro de la misma cuenca, minimizándose los efectos hidrológicos.

  - No se generarán (o acentuarán) los problemas de aguas ácidas debido al eventual derretimiento de los trozos de hielo removidos.